SSH Пріоритет Трафіку QoS Конфігурація на ens3 Сервер: s273032 ¦ Інтерфейс: ens3 ¦ Ядро: 6.8.0-111-generic

# Огляд

SSH це те як ми підключаємось до цього сервера та керуємо ним віддалено. Якщо сервер стає зайнятим, мережевий трафік може перевантажитись і SSH може стати повільним або зовсім відключитись. Втрата SSH доступу саме в момент коли щось йде не так означає втрату можливості це виправити.

Цей документ охоплює повну конфігурацію застосовану для надання SSH трафіку абсолютного найвищого пріоритету над усім іншим мережевим трафіком на інтерфейсі ens3, як для IPv4 так і для IPv6.

Примітка: Фільтри tc u32 IPv6 не підтримуються на ядрі 6.8.0-111-generic. Рішення для IPv6 використовує маркування пакетів ip6tables разом з фільтром tc fw.

# Як це працює

Linux використовує інструмент tc (Traffic Control) для управління чергами пакетів на мережевому інтерфейсі. За замовчуванням весь трафік обробляється однаково. Ми змінюємо це створюючи три пріоритетні смуги на ens3:

- Смуга 1:1 — Найвищий пріоритет (SSH трафік йде сюди)

- Смуга 1:2 — Звичайний пріоритет (більшість трафіку тут за замовчуванням)

- Смуга 1:3 — Найнижчий пріоритет

Ядро повністю обробляє смугу 1:1 перш ніж торкатись 1:2 або 1:3. Тому SSH сесія залишається стабільною навіть коли щось сильно навантажує мережу.

Для IPv4 використовуються фільтри tc u32 що відповідають TCP порту 22 напряму. Для IPv6 використовується ip6tables для маркування пакетів порту 22, а потім фільтр tc fw перехоплює ці мітки і направляє їх до смуги 1:1.

# Крок 1: Застосування правил негайно

Запустіть цей блок щоб застосувати всі правила прямо зараз. Спочатку очищає будь-які існуючі правила тому безпечно запускати кілька разів.

Застосувати всі правила (запускати від root)

# Видалити будь-який існуючий qdisc sudo tc qdisc del dev ens3 root 2>/dev/null ¦¦ true # Видалити будь-які існуючі мітки ip6tables sudo ip6tables -t mangle -D OUTPUT -p tcp --dport 22 -j MARK --set-mark 1 2>/dev/null ¦¦ true sudo ip6tables -t mangle -D OUTPUT -p tcp --sport 22 -j MARK --set-mark 1 2>/dev/null ¦¦ true # Створити пріоритетний qdisc зі стандартним priomap sudo tc qdisc replace dev ens3 root handle 1: prio # IPv4: вихідний SSH до смуги найвищого пріоритету sudo tc filter add dev ens3 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 \ match ip protocol 6 0xff \ match tcp dst 22 0xffff \ flowid 1:1 # IPv4: відповіді вхідного SSH до смуги найвищого пріоритету sudo tc filter add dev ens3 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 \ match ip protocol 6 0xff \ match tcp src 22 0xffff \ flowid 1:1 # IPv6: маркування SSH пакетів через ip6tables sudo ip6tables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -j MARK --set-mark 1 sudo ip6tables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -j MARK --set-mark 1 # IPv6: направлення маркованих пакетів до смуги найвищого пріоритету sudo tc filter add dev ens3 parent 1:0 prio 2 handle 1 fw flowid 1:1

# Крок 2: Збереження після перезавантаження

Правила tc та мітки ip6tables зникають після перезавантаження. Ця служба systemd автоматично повторно застосовує все при кожному завантаженні сервера.

Створити та увімкнути службу systemd

sudo tee /etc/systemd/system/ssh-qos.service > /dev/null <<EOF [Unit] Description=SSH QoS Priority After=network-online.target Wants=network-online.target [Service] Type=oneshot RemainAfterExit=yes ExecStart=/bin/bash -c '\ tc qdisc del dev ens3 root 2>/dev/null ¦¦ true; \ ip6tables -t mangle -D OUTPUT -p tcp --dport 22 -j MARK --set-mark 1 2>/dev/null ¦¦ true; \ ip6tables -t mangle -D OUTPUT -p tcp --sport 22 -j MARK --set-mark 1 2>/dev/null ¦¦ true; \ tc qdisc replace dev ens3 root handle 1: prio && \ tc filter add dev ens3 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip protocol 6 0xff match tcp dst 22 0xffff flowid 1:1 && \ tc filter add dev ens3 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip protocol 6 0xff match tcp src 22 0xffff flowid 1:1 && \ ip6tables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -j MARK --set-mark 1 && \ ip6tables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -j MARK --set-mark 1 && \ tc filter add dev ens3 parent 1:0 prio 2 handle 1 fw flowid 1:1' ExecStop=/bin/bash -c '\ tc qdisc del dev ens3 root; \ ip6tables -t mangle -D OUTPUT -p tcp --dport 22 -j MARK --set-mark 1; \ ip6tables -t mangle -D OUTPUT -p tcp --sport 22 -j MARK --set-mark 1' [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable --now ssh-qos.service

# Крок 3: Перевірка що все працює

Запустіть ці команди щоб переконатись що всі правила активні.

Перевірити правила tc

sudo tc qdisc show dev ens3 sudo tc filter show dev ens3

Очікуваний вивід:

# qdisc show: qdisc prio 1: root refcnt 2 bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 # filter show: filter parent 1: protocol ip pref 1 u32 chain 0 fh 800::800 ... *flowid 1:1 match 00060000/00ff0000 at 8 match 00000016/0000ffff at nexthdr+0 filter parent 1: protocol ip pref 1 u32 chain 0 fh 800::801 ... *flowid 1:1 match 00060000/00ff0000 at 8 match 00160000/ffff0000 at nexthdr+0 filter parent 1: protocol all pref 2 fw chain 0 handle 0x1 classid 1:1

Перевірити мітки ip6tables

sudo ip6tables -t mangle -L OUTPUT -v --line-numbers

Мають бути присутні рядки з MARK set 0x1 для tcp dpt:ssh та tcp spt:ssh.

Перевірити статус служби

sudo systemctl status ssh-qos.service

Очікуваний вивід: active (exited) status=0/SUCCESS

# Видалення всього

Щоб повністю видалити пріоритет SSH та зупинити його повернення після перезавантаження:

sudo systemctl disable --now ssh-qos.service sudo tc qdisc del dev ens3 root sudo ip6tables -t mangle -D OUTPUT -p tcp --dport 22 -j MARK --set-mark 1 sudo ip6tables -t mangle -D OUTPUT -p tcp --sport 22 -j MARK --set-mark 1

# Технічні примітки

## Чому стандартний priomap правильний

Стандартний priomap: 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1. Більшість трафіку потрапляє до смуг 1:2 та 1:3. Фільтри явно переміщують SSH до 1:1. Встановлення всіх значень в 0 помістило б все до 1:1 — поширена помилка що позбавляє SSH будь-якої переваги.

## Чому match tcp dst а не match ip dport

Селектор tcp в tc u32 використовує dst та src для портів, а не dport та sport. Ці ключові слова належать селектору ip. Використання неправильного ключового слова змушує tc мовчки відхилити фільтр.

## Чому ip6tables для IPv6

На ядрі 6.8.0-111-generic фільтри tc u32 IPv6 не працюють. Підхід з мітками ip6tables є надійним обхідним рішенням: ip6tables маркує пакети значенням fwmark 1, а фільтр tc fw перехоплює їх і направляє до смуги 1:1.

## Чому network-online.target

На віртуальних машинах QEMU/KVM (MAC префікс 52:54:00) network.target не гарантує що інтерфейс ens3 вже налаштований. network-online.target чекає поки мережа буде готова перед запуском служби.

## Чому служба очищає перед застосуванням

tc filter add завершується помилкою якщо фільтр вже існує. Попереднє очищення через 2>/dev/null || true робить службу повністю ідемпотентною — безпечною для запуску та перезапуску будь-яку кількість разів.